## 全国2013年10月高等教育自学考试

# 计算机网络管理试题

课程代码：02379

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.应用于小规模网络的网络管理常用工具是

A. Ping程序	B. HP OpenView

C. IBM NetView	D. Cabletron Spectrum

2. 网络中收集动态信息的部件是

A.网络元素	B.管理站

C.专用主机 	D.网络元素或专用主机

3. 在OSI参考模型中，提供统一网络数据表示功能的是

A.数据链路层 	B.网络层

C.会话层 	D.表示层

4. 关于ASN.1的文本约定描述正确的是

A.书写的布局是有效的

B.标识符由大小写字母和数字组成

C.标识符以小写字母开头

D.ASN.1定义的内部类型全部用小写字母表示

5. 根据TLV编码规则，十进制数248的编码为

A. 02 01 78 	B. 02 01 F8

C. 02 02 78 	D. 02 02 F8

6. 可以看做是类型的模板，可以用这种模板制造出形式相似、语义相关的许多数据类型。这是指

A.宏定义 	B.宏表示

C.构造类型 	D.子类型

7. 与IP协议同属于网络层，用于传送有关通信问题的消息的协议是

A. ICMP 	B.UDP

C.TCP 	D.SNMP

8. 委托代理和被管理设备之间采用的通信协议是

A.专用协议 	B.HTTP

C.TCP 	D.SNMP

9. 在MIB-2结构中，Internet下面包括由IAB批准的所有管理对象的节点是

A. Directory(1) 	B. Mgmt(2)

C. Experimental(3)	D. Private(4)

10. 在RFC1155中，定义一个非负整数，其值可增加，但不能减少，达到最大值232-1后回零，再从头开始增加。这种应用类型是

A.网络地址类型 	B.计数器类型

C.计量器类型 	D.时钟类型

11. ASN.1所定义的SNMP对象类型中，属于构造类型的是

A.INTEGER 	B.OCTET STRING

C.OBJECT IDENTIFIER 	D.SEQUENCE（OF）

12. 得到IETF认可但缺乏安全和高层管理功能的SNMPv2标准是

A.SMP 	B.SNMPv2c

C.SNMPv2u 	D.SNMPv2*

13. SNMP v1操作中，代理用于向管理站报告管理对象的状态变化的命令是

A. Get 	B. Set

C. Trap 	D. Report

14. SNMP请求报文由管理站发出，代理以GetResponse响应，应答报文必须与请求报文具有相同的

A.PDU类型 	B.请求标识

C.错误索引 	D.响应标识

15. SNMPv1支持的管理操作种类的数目是

A.3 	B.4

C.5 	D. 6

16. 在SNMP功能组中，可以由管理站设置的对象是

A. snmpInPkts 	B. snmpOutPkts

C. snmpInGetNexts 	D. snmpEnableAuthenTraps

17. 通常轮询频率与网络的规模和代理的多少有关，假设被轮询的代理数为N，轮询间隔为T，单个轮询需要的时间为△，则下面公式正确的是

A. N≧△/ T 	B. N≦△/ T

C. N≧T/△ 	D. N≦T/△

18. SNMPv2的报文中，其版本号取值为

A. 0 	B. 1

C. 2 	D. 3

19. 在RMON规范中新增加的两种数据类型是

A. DisplayString和EntryStatus 	B. Counter64和DisplayString

C. Unsigned32和Counter64 	D. Unsigned32和EntryStatus

20. 以下属于在RMON MIB基础上新增加的RMON2功能组是

A.警报组 	B.事件组

C.协议目录 	D.捕获组

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

21. 网络管理系统中，管理站的层次结构包括硬件和操作系统、协议支持、________和网络管理应用。

22. 把抽象数据变换成比特串的编码规则叫做________。

23. Internet是由美国国防部的________演变而来的，这个网络上运行的通信协议统称TCP/IP协议簇。

24. 假定对象标识符是y，该对象所在的表有N个索引对象i1，i2，…，iN，则它的某一行的实例标识符可以表示为________。

25. MIB-2中，包含关于主机接口的配置信息和统计信息的功能组是________。

26. SNMP报文在管理站和代理之间传递，其中________报文由代理发给管理站，不需要应答。

27. RMON规范中的表结构由________和数据表两部分组成。

28. RMON事件组分为两个表：事件表和________，前者定义事件的作用，后者记录事件出现的顺序和时间。

29. RMON2中，________是协议标识符树的根，下面每个直接相连的结点是它直接支持的上层协议。

30. 本地用户信息存储在本地计算机的SAM数据库内，而域用户信息存储在域控制器的________中。

三、简述题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

31. 什么是TLV结构？并简述TLV规则。

32. 在MIB-2结构中，IP功能组的IP路由表（ipRouteTable）中包含的内容是什么？这个路由表中的信息有哪些作用？

33. 简述SNMPv2关于表行挂起和删除的操作语义。

34. 简述RMON2在网络上层管理中的作用。

35. 简述Windows2003 server中添加用户组的步骤。

36. 对计算机网络的安全威胁有哪些？对网络管理的安全威胁有哪些？

四、综合题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

37. 在SNMPc中，请回答以下关于JAVA控制台的问题：

（1）安装JAVA控制台的需求是什么？

（2）描述JAVA控制台的安装步骤。

（3）如果要限制JAVA控制台访问，应该如何操作？

38． RMON规范中hysteresis机制的规则是什么？根据此机制，且AlarmStartupAlarm=1，在下图中标出发出报警信号的时刻。（在“答题纸”上作出示意图，并标示。）